Dokumen Konfigurasi FusionPBX

Gateway,DID Logic,Extension,Inbound routes and Outbound routes,trunk twilio ,registering phone number,Edit logo fusionpbx

PT. APLIKA KARYA SOLUSI BISNIS

Grand Slipi Tower Lantai 42G – 42H

Jl. S. Parman Kav. 22 – 24, Slipi, Jakarta Barat 11480

- Gateway

- Gateway adalah jalur keluar untuk melakukan pangilan keluar ke provider, dalam konfigurasi gateway ada dua metode konfigurasi yakni registrasi dan non registrasi atau trunk.

- untuk membuat gateway bisa masuk ke menu Accounts->Gateway

- Jika sudah masuk kurang lebih tampilan seperti gambar di bawah

- gateway = nama untuk gateway yang akan kita buat atau gunakan.

- Username = pada username kita bisa mengunakan mode Register yang biasanya di kasih sama pihak ITSP (INTERNET TELEPHONY SERVICE PROVIDER) dan juga bisa mengunakan not-used atau tanpa regristrasi

- Proxy = alamat SIP trunk dari provider

- Realm = domain dari Povider

- Register = kalau mengunakan mode Register, set ke “true” kalau mengunakan not-used atau tidak register set ke “false”

- Kemudian Klik tombol Advance

- jika sudah kurang lebih tampilan seperti gambar di bawah

- Caller ID in From = untuk mengijinkan caller id yang asli supaya bisa mengunakan gateway

- Domain = domain yang akan digunakan untuk Gateway

- Profile =  interface yang akan digunakan untuk Gateway

- Enable =  untuk mengaktifkan atau mengnonaktifkan Gateway

- Description =  penamaan rule gateway

- Kemudian save configurasi

- Extension

- Extension adalah user yang akan digunakan pada device user atau client untuk melakukan autentikasi SIP.

- Untuk membuat Extension bisa masuk ke Account->Extension.

- Kemudain klik tombol (+) atau juga add

- jika sudah klik tombol (+) tampilan akan seperti gambar di bawah

- Extension =  username yang akan digunakan untuk regristrasi user

- Kemudian klik tombol save, sebagai contoh saya akan membuat Extension 1001

- Untuk user registrasi di laptop saya dan Extension 1000  untuk user regristrasi di handphone saya.

- Extension 1001

- Jika sudah membuat Extension 1000 kemudian klik tombol Save dan otomatis password dari Extension tersebut sudah terbuat otomastis

- Password =  password yang akan kita gunakan untuk regristrasi user

- Password tersebut bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita namun kita harus memastikan besar kecilnya huruf yang kita buat untuk password Extension tersebut.

- Effective Caller ID Name = notifikasi caller id name user

- Effective Caller ID Number = notifikasi caller id number user

- Directory Visible = set ke “false”

- Limit Max = maksimum concurrent call yang dapat digunakan oleh user

- Voicemall Enable =  set ke “false”

- Context =  dialplan yang digunakan untuk merouting keluar masuk panggilan (sesuai yang kita buat di Gateway)

- Enable = set ke “true”

- Description = penamaan rule

- Save configurasi

- Extenson 1000

- Pada dasarnya configurasinya sama yang membedakan hanya user Extension dan password user usernya tersebut

- Berikut configurasi Extension untuk user di handphone

- Jika sudah masukan user Extension klik tombol save

- Dan otomatis password sudah dibuat oleh sistem, untuk memudahkan penghafalan password kita bisa mengubahnya ,namun harus di perhatikan untuk membuat password Extension supaya lebih secure atau lebih aman

- Context =  untuk merouting keluar masuk pangilan

- Enable = set ke “true”

- Description = penamaan rule Extension

- Setup Zoiper

- Isikan username dan password kemudian klik login

- Sesudah klik login selanjutnya kita disuruh untuk memasukan domain dengan SIP proxy defaultnya

- Setelah sudah tunggu sampai SIP TCP nya sampai berwarna hijau

- jika berhasil seperti gambar di bawah ini, ada tanda (√) disebelah user

- Testing Zoiper

- Dari zoiper handphone ke zoiper laptop

- Dari zoiper laptop ke zoiper handphone

- Inbound routes

- Inbound route berfungsi untuk merouting panggilan yang berasal dari gateway atau Provider untuk Menuju ke Internal user

- Untuk mengkonfigurasi Inbound ruoute bisa masuk ke menu Dialplan->Inbound routes

- Disini saya sebagai contoh saya sudah membuat DID logic untuk trunking ke twilio dengan no 17179288383

- Name = nama routing

- Number = nomer yang akan dituju

- Context = context disini merupakan group dialplan untuk routing

- Continue = Contune set “false” yang artinya dialplan ini akan berhenti membaca konfigurasi routing kalau action sudah terpenuhi

- Order = urutan routing , semakin kecil angka pada order maka akan diesekusi terlebih dahulu

- Domain = grouping konfigurasi dialplan

- Description = Diskripsi dari dialplan atau nama dari dialplan

- Condition = kondisi yang harus match agar dialplan ini dapat diesekusi oleh fusionpbx.

- Action = Action akan diesekusi oleh fusionpbx dimana Condition sudah match

- Pada dialpan kita bisa mengartikan bahwa jika ada user menelfon nomer 17179288383 maka akan di transfer atau di redirect ke user 1000 dengan alamat ip 117.53.46.179.

Outbound routes

Outbound routes  berfungsi untuk mengatur pangilan yang masuk dan kemudian diteruskan lagi ke gateway atau provider

Untuk mengkonfigurasi Outbound routes bisa masuk ke menu dialplan->Outbound routes

Diatas adalah beberapa contoh outbound routes .

Kemudian klik add(+)

Gateway = primary gateway

Alternate1 = backup gateway kalau primary gateway sedang ada issue

Dialplan Expression =  jumblah digit Nomer tujuan atau destination number

Sip Trunk Twilio and Register Number

Disini saya akan mempraktekan bagaimana sip trunking twilio dengan freeswitch fusionpbx dan bagaimana cara register buy number internasional

Langkah pertama sebelum membuat trunk dan register number kita harus membuat account untuk masuk ke twilio untuk alamat bisa mengunjungi di

https://www.twilio.com

Jika sudah membuat account , klik LOG IN.

Masukan account email yang sudah didaftarkan di twilio.

Jika sudah LOG IN kurang lebih tampilannya seperti gambar diatas, untuk mengetahui kalau account kita sudah berhasil login secara benar bisa dicek di pojok kanan, kalau nama nya sudah benar otomatis account kita berhasil login

Selanjutnya kita akan membeli number internasional terlabih dalulu caranya :

Klik  Phone Numbers-> klik (+)

Selanjutnya pilih contry untuk mencari number yang kita inginkan kemudian klik Buy

Jika sudah berhasil kurang lebih seperti gambar di atas

Selanjutnya kita konfigurasi Trunk cara nya klik Elastic SIP Trunking

Kemudian klik (+) atau add

Kemudain kita membuat nama untuk SIP Trunk, isikan sesuai kebutuhan

Kemudain klik Create

Jika sudah klik Create ,maka hasilnya kurang lebih seperti dibawah ini

Klik nama sip yang sudah kita buat tadi

Kemudian Klik Origination-> Klik (+)

Kemudian pada Origination SIP URl isikan sip:171792883839(numer yang sudah kita beli tadi)@117.53.46.179 (ip address dari freeswitch fusionpbx):5080( adalah port )

Jika sudah berhasil hasilnya seperti gambar dibawah.

Update Logo In Fusionpbx

Ketikan perintah pada terminal linux “ssh root@117.53.46.179”

Disini kita akan meremote fusionpbx mengunakan service ssh dan mengunakan user root dengan ip address “117.53.46.179”

Isikan password user root.kemudain enter

Jika sudah kurang lebih tampilannya seperti gambar di atas.

Kemudain ketikan perintah cd /var/www/fusionpbx/themes/default/images untuk masuk direktory fusionpbx

Kemudain cari file dengan nama logo.png ,kemudain hapus file tersebut

Dengan perintah rm logo.png.

Kemudian upload logo yang ingi dipakai mengunakan filezila atau bisa juga mengunakan samba.

root@pbx:/var/www/fusionpbx/themes/default/images# ls

Untuk mengecek bisa mengunakan perintah ls

Kemudain restart fusionpbxnya

root@pbx:/var/www/fusionpbx/themes/default/images# service freeswitch restart

Kemdian kita bisa ujicoba pada web browser untuk membuka fusionpbx nya.

Kurang lebih tampilan jika berhasil seperti gambar di atas.